附件1

高校实验室安全分级表

| 安全级别 | 参考分级依据 |
| --- | --- |
| Ⅰ级/红色级实验室（重大风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： 1.实验原料或产物含剧毒化学成分； 2.使用剧毒化学品； 3.存储第一类易制毒品、第一类精神药品； 4.存储易燃易爆化学品总量大于50kg或50L； 5.存储有毒、易燃气体总量≥6瓶； 6.生物安全BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4实验室； 7.使用I、II类射线设备； 8.使用放射性同位素、放射源、核材料； 9.使用机电类特种设备； 10.使用超高压等第三类压力容器； 11.使用强磁、强电设备； 12.使用4、3R、3B类激光设备； 13.使用富氧涉爆实验室自制设备； 14.按照《长江师范学院实验室安全风险评价表》评分达到 100 分的实验室。 |
| Ⅱ级/橙色级实验室（高风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： 1.存储第二类精神药品； 2.存储易燃易爆化学品总量为20~50kg或20~50L； 3.存储有毒、易燃气体总量为3~6（不含）瓶； 4.生物安全BSL-2、ABSL-2实验室； 5.使用第一类、第二类压力容器； 6.按照《长江师范学院实验室安全风险评价表》评分在[75-100]分范围的实验室。 |
| Ⅲ级/黄色级实验室（中风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： 1.存储第二/三类易制毒品； 2.生物安全BSL-1、ABSL-1实验室； 3.基础设备老化； 4.按照《长江师范学院实验室安全风险评价表》评分在[25-75]分范围的实验室 |
| Ⅳ级/蓝色级实验室（低风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： 1.不涉及重要危险源的实验室； 2.主要涉及一般性消防安全、用电安全的实验室； 3.按照《长江师范学院实验室安全风险评价表》评分在[0-25]分范围的实验室 |

注：

1.实验室分级先按表中各级实验室所对应的参考情况划分，无所列情况的，按《长江师范学院实验室安全风险评价表》进行累计评分确定等级。

2.对于既有本表所列参考情况，又有《长江师范学院实验室安全风险评价表》所列危险源的，取两者较高者所对应的实验室等级。