高校实验室安全风险评价表

| 每项计分 | 风险源 |
| --- | --- |
| 25分 | 1.存储易燃易爆化学品总量在5~20kg或5~20L； 2.存储一般危化品总量50~100kg或50~100L； 3.存储有毒、易燃气体总量为2瓶； 4.使用III类射线设备的数量≥2台； 5.使用简单压力容器的数量≥3台； 6.实验室使用危险机加工装置的数量≥3台； 7.实验室使用加热设备数量≥6台； 8.实验室每月危险废物产生量≥100 L或kg； |
| 10分 | 1.使用超过人体安全电压（36V）的实验； 2.涉及合成放热实验； 3.涉及压力实验； 4.产生易燃气体的实验； 5.涉及持续加热实验； 6.使用一般实验室自制设备； 7.存储易燃易爆化学品＜5kg或5L； 8.实验室存储一般危化品总量＜50kg或50L； 9.存储有毒、易燃气体1瓶； 10.存储或使用有活性的病原微生物，对人或其他动物感染性较弱，或感染后易治愈； 11.使用简单压力容器1~2台； 12.使用III类射线设备1台； 13.使用危险机加工装置1~2台； 14.使用一般机加工装置的数量≥5台； 15.实验室一般用电设备负载≥80%设计负载； 16.使用2、2M、1、1M类激光设备的数量≥3台； 17.实验室每月危险废物产生量为20~100 L或kg； 18.实验室使用加热设备数量3~5台； 19.实验室使用每1台明火设备； |
| 5分 | 1.存储普通气体1~4瓶； 2.使用一般机加工装置1~4台； 3.使用2、2M、1、1M类激光设备1~2台； 4.实验室每月危险废物产生量＜20 L或kg； 5.实验室使用加热设备数量1~2台； 6.存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每1台； 7.实验室使用每1台快捷电热设备； |

注：

1.表中所称实验室房间均以面积为50m2计，其他面积可按比例调整评价容；

2.表中符合任1种情况计相应分数，符合多种情况，分数累加计算，最高100分；

3.实验室自制设备，是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的，并以其为载体进行实验活动的非标设备；对标准设备进行改造也参照自制设备进行管理。